| «МИКУНЬ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ |  | СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ» |
| --- | --- | --- |

## КЫВКÖРТÖД

## РЕШЕНИЕ

от  09  апреля  2013 года					                № 3/5-39

г.Микунь

| Об утверждении Правил приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации на территории городского поселения «Микунь» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования городского  поселения «Микунь», Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в российской федерации», Совет городского поселения «Микунь» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации на территории городского поселения «Микунь» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу городского поселения «Микунь» - руководителя администрации поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава городского поселения «Микунь» -

руководитель администрации поселения                                       Ф.Т.Агаханов

Утверждено

решением Совета городского

поселения «Микунь»

от 09.04.2013 г. № 3/5-39

Приложение

ПРАВИЛА ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ (далее - Правила) разработаны в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167, Постановлением Правительства от 31.12.1995 № 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Законом Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях создания условий для устойчивой и эффективной работы сетей и сооружений канализации, сокращения сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты.

1.2. Централизованные системы коммунальной канализации  населенного пункта предназначены для приема от населения сточных вод и их очистки. Сброс абонентами в систему коммунальной канализации производственных сточных вод разрешается только при наличии технической возможности этой системы.

1.3. Настоящие Правила распространяются на отношения между организацией водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющей прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации поселения, и абонентами, осуществляющими водоотведение в систему канализации.

1.4. Правила регулируют отношения между абонентами и предприятием водопроводно-канализационного хозяйства по вопросам взимания платы за прием сточных вод и загрязняющих веществ от абонентов в систему канализации.

1.5. Плата за сброс сточных вод в системы канализации (далее - плата) является платежом за прием, транспортировку, очистку сточных вод на биологических очистных сооружениях, складирование и утилизацию ила, сброс сточных вод после очистки в водоем-приемник и рассчитывается исходя из количества и состава сбрасываемых сточных вод.

1.6. Общая сумма платежей за предоставление услуг канализации определяется дифференцированно и складывается из платы за сброс сточных вод в пределах установленных лимитов (объемов), нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ, платы за сверхнормативные сбросы сточных вод и загрязняющих веществ, платы за залповые сбросы и платы за неразрешенные сбросы.

1.7. Расчет платы при соблюдении нормативов водоотведения осуществляется в соответствии с тарифом на услуги водоотведения 1 куб. м сточных вод, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Начисление платы за сверхнормативные сбросы сточных вод зависит от величины превышения установленных нормативов сброса и производится:

- при превышении установленных нормативов водоотведения по объему (лимиту);

- при превышении установленных нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах;

- при фактах сброса неразрешенных загрязняющих веществ и залповых сбросах сточных вод.

1.9. Правилами предусматривается нормирование сброса производствен-ных сточных вод как по количеству стоков, принимаемых в систему канализации населенного пункта, так и по концентрации загрязнений, содержащихся в них. Максимальный объем производственных сточных вод, принимаемый от абонента (лимит сброса сточных вод), устанавливается в договоре, заключаемом предприятием ВКХ с абонентами.

1.10. Установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) для загрязняющих веществ, содержащихся в сбрасываемых производственных стоках, утверждаются предприятием ВКХ.

1.11. Порядок учета принятых (сброшенных) сточных вод в систему канализации определяется разделом IV "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

1.12. Договорные отношения между предприятиями и абонентом опре-деляются разделом II "Правил пользования системами коммунального водо-снабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Поста-новлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

1.13. Порядок прекращения или ограничения приема сточных вод в систему канализации определяется разделом VII "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167.

1.14. Контроль за соблюдением Правил осуществляет предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

В настоящих Правилах приема сточных вод в систему канализации поселении применяются следующие термины:

- абонент - юридическое лицо независимо от формы собственности (аренда, лизинг и т.п.), а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунальной канализации, заключившие с организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее - организация ВКХ) в установленном порядке договор на прием (сброс) сточных вод;

- БПК - биохимическое потребление кислорода, определяемое за 5 суток (БПК5) или определяемое до полной минерализации биохимически окисляющихся органических веществ до начала процесса нитрификации (БПКполн);

- канализационные устройства и сооружения для присоединения к системе коммунальной канализации (канализационный выпуск) - устройства и сооружения, через которые абонент сбрасывает сточные воды в систему коммунальной канализации;

- водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации;

- залповый сброс загрязняющих веществ - кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией загрязняющих веществ, превышающих установленный норматив сброса загрязняющих веществ в 2 и более раз);

- контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для учета и отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной канализации, оформленный актом - приложением к договору предоставления услуг и находящийся на землях общего пользования;

- контрольная проба - проба сточных вод абонента (включая сточные воды субабонента), отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации;

- субабонент - лицо, названное в понятии "абонент", сбрасывающее по договору с абонентом сточные воды в канализационные сети абонента;

- лабораторный контроль - проведение анализов сточных вод в соответствии с нормативными документами;

- лимит водоотведения - установленный абоненту органами местного самоуправления и предприятиями ВКХ предельный объем принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени;

- неразрешенный сброс - запрещенные к сбросу сточные воды и загрязня-ющие вещества, вызывающие или могущие вызвать аварии в системе канализации, причиняющие ущерб, нарушающие нормальное функционирова-ние этой системы и ведущие к загрязнению окружающей среды;

- нормативы водоотведения или нормативы сброса - установленные органами местного самоуправления показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

- предельно допустимая концентрация (ПДК) - концентрация химического соединения, выше которой вода не пригодна для одного из нескольких видов использования и которая при ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не вызывает каких либо патологических изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными методами исследования, а также не нарушает биологического оптимума для человека;

- представитель абонента - лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента;

- расчетный период - месячный период расчета платы за отведение сточных вод;

- сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после исполь-зования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

- состав сточных вод - характеристика сточных вод, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

- сверхнормативный сброс сточных вод - сброс сточных вод и загрязняющих веществ, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и составу;

- химическое потребление кислорода (ХПК) - общая концентрация кислорода, равная количеству бихромата, потребленному растворенным и взвешенным веществом при обработке пробы сточной воды данным окислителем в определенных условиях;

- централизованная система канализации - комплекс инженерных сооружений населенного пункта для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод;

- местные правила приема сточных вод - правила, утвержденные администрацией района;

- надлежащее извещение под собой подразумевает:

1) юридическое лицо либо гражданин считаются извещенными надле-жащим образом, если к началу проведения какого-либо отдельного действия лицо, направляющее извещение (отправитель), располагает сведениями о получении адресатом направленного ему документа. К числу таких сведений относится уведомление о вручении документа, расписка в получении и т.п.;

2) юридическое лицо либо гражданин также считаются извещенными надлежащим образом, если:

- адресат отказался от получения направленного ему документа и этот отказ зафиксирован;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением направленного ему документа, направленного отправителем в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал отправителя;

- документ, направленный отправителем по последнему известному отправителю месту нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручен в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи информировал отправителя (ст. 123 АПК РФ).

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, СБРАСЫВАЕМЫМ

В СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

3.1. В систему канализации населенного пункта принимаются стоки, по объему и качеству соответствующие установленным нормативам водоотведе-ния, которые не вызывают нарушений в работе системы канализации, обеспечивая безопасность их эксплуатации.

3.2. Запрещаются к приему в систему канализации поселения сточные воды, содержащие:

- вещества, способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (жиры, окалину, известь, песок, гипс, металлическую стружку, волокно, осадки, шламы с локальных очистных сооружений, грунт, строительный и бытовой мусор, другие производственные и хозяйственные отходы);

- вещества, оказывающие агрессивное, разрушающее действие на материалы и технологическое оборудование сетей и сооружений канализации, а также вызывающие нарушения технологического режима очистки (кислоты, щелочи, сточные воды с рН < 6,5 или > 8,5, сульфиды более 1,5 мг/л, нерастворимые масла, жиры, смолы, нефтепродукты и др.);

  - минеральные вещества, имеющие температуру более 40 градусов, взвешенные вещества в концентрации более 130 мг/л, ХПК выше БПК5 более чем в 1,5 раза, с БПКполн более 129 мг/л, с интенсивностью окраски, исчезающей более чем при 16-кратном разбавлении;

- вещества в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов;

- горючие примеси, токсичные и растворенные газообразные вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода), цианисто-водородная кислота, пары легколетучих ароматических углеводородов и др.; токсичные и растворенные газообразные вещества (в частности, бензины, керосин, растворители: диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод и пр.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси;

- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимый уровень (ОДУ) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования;

- загрязняющие вещества, не удаляемые на очистных сооружениях биологической очистки, в концентрациях, превышающих установленные ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения;

- опасные бактериальные вещества, сточные воды, содержащие патогенные бактериальные, вирусные и другие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний;

- ценные вещества, которые могут быть утилизированы;

- радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществля-ются в соответствии с действующими нормами радиационной безопасности;

а также сточные воды:

- объем и состав которых воспрепятствуют очистке сточных вод на очистных сооружениях и приводят к превышению установленного норматива допустимого сброса (НДС) в водоем-приемник, а также биологически трудно окисляемые вещества, их соединения и смеси, поверхностно-активные вещества;

- оказывающие токсическое воздействие на живые микроорганизмы по результатам биотестирования;

- в виде аварийного (залпового) сброса сточных вод.

3.3. Не допускается объединение сточных вод, взаимодействие которых может привести к нарушению технологического режима очистки (нерастворимые вещества: соли кальция и магния, щелочные растворы, кислые воды, сульфиды натрия, хлор, фенол и т.д.), а также эмульсий, ядовитых, токсичных, взрывоопасных веществ и соединений, оказывающих агрессивное влияние на сети и сооружения канализации.

3.4. В случае изменения качественного состава сбрасываемых сточных вод более чем в 2 раза от среднесуточного состава сброс их должен произво-диться через емкости-регуляторы (усреднители), обеспечивающие равномерный в течение суток сброс сточных вод и содержание в них загрязняющих веществ в пределах установленных нормативов качественного состава.

3.5. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих установленные нормативы сброса, должны быть предварительно очищены на локальных сооружениях канализации абонента.

3.6. Запрещается разбавление сточных вод чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в системы канализации.

3.7. Запрещается сброс в систему канализации нормативно-чистых вод, поверхностного стока, поливомоечных, дренажных вод при полной раздельной системе канализации.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И НОРМИРОВАНИЕ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД

И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

4.1. Нормативные показатели свойств сточных вод, принимаемых в систему канализации должны быть следующего качества:

| № п/п | Показатели | Принятые нормативы ДК прочих абонентов, мг/л | Принятые нормативы ДК населения, мг/л | Норматив на выпуске в водный объект, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 130 | 130 | 15 |  |  |
| 2 | Сухой остаток | 500 | 450 | 600 |  |  |
| 3 | БПКполн. | 150 | 150 | 15 |  |  |
| 4 | Железо | 0,78 | 0,78 | 1,6 |  |  |
| 5 | Азот аммония | 13,0 | 13,0 | 0,93 |  |  |
| 6 | Фосфаты | 2,5 | 2,5 | 1,33 |  |  |
| 7 | Хлориды | 80 | 30 | 100 |  |  |
| 8 | Сульфаты | 40 | 20 | 100 |  |  |
| 9 | СПАВ | 1,1 | 1,0 | 0,6 |  |  |
| 10 | Нефтепродукты | 0,6 | 0,5 | 0,278 |  |  |
| 11 | Фенолы | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |
| 12 | Медь | 0,21 | 0,21 | 0,005 |  |  |
| 13 | Цинк | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |
| 14 | Свинец | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 15 | - ХПК не более 225 мг/л |  |  |  |  |  |
| 16 | Общие колиформные бактерии не более 106-108 КОЕ/100 мл |  |  |  |  |  |
| 17 | Термотолерантные колиформные бактерии не более 104-108 КОЕ/100 мл |  |  |  |  |  |
| 18 | Колифаги не более 103-104 КОЕ/100 мл |  |  |  |  |  |
| 19 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших не должны содержаться в 25 л воды |  |  |  |  |  |
| 20 | рН от 6,5 до 8,5; |  |  |  |  |  |
| 21 | Температура сточных вод не более 40 град. С; |  |  |  |  |  |

4.2. Нормированию подлежат объемы водоотведения и качественный состав сточных вод, сбрасываемых в систему канализации поселения.

4.3. Нормативы водоотведения по объему сточных вод (лимиты) устанавливаются абонентам с учетом:

- действующих норм водопотребления и водоотведения;

- пропускной способности сетей канализации и фактической мощности сооружений биологической очистки сточных вод;

- проведения согласованных с организацией ВКХ мероприятий по рациональному использованию питьевой воды, сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

4.3.1. Лимиты сброса сточных вод согласовываются с предприятием, предоставляющим услуги канализации, и устанавливаются на основании:

- водохозяйственного балансового расчета абонента;

- схемы канализационных сетей с указанием выпусков и контрольных колодцев;

- объемов водоотведения по каждому выпуску.

4.3.2. Водохозяйственный балансовый расчет с документацией может быть отклонен от согласования предприятием ВКХ в случаях его несоответствия действующим нормам водопотребления и водоотведения, контрольным показаниям средств учета и измерений, а также при неполном объеме представленных документов или сведений, указанных в них.

4.3.3. При отсутствии или отклонении от согласования технической документации по пп. 4.3.1, 4.3.2 настоящих Правил объем отводимых сточных вод по любому выпуску для начисления платы за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ принимается за 100% от общего объема водопотребления из всех источников водоснабжения, в том числе собственных источников водоснабжения абонентов.

4.3.4. При наличии у абонента субабонентов (в соответствии с заключенными договорами) лимит водоотведения, устанавливаемый абоненту, включает в себя лимиты и состав водоотведения субабонентов. Данные по субабонентам отражаются в водохозяйственном балансовом расчете абонента.

4.3.5. Срок действия документации (п. 4.3.1) определяется временем сохранения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 5 лет. Абонент обязан сообщать предприятию ВКХ об изменениях водохозяйственной ситуации немедленно. В противном случае лимит сброса сточных вод считается по факту объема, зафиксированного актом предприятия при обследовании.

4.4. Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в систему канализации поселения, устанавливаются на основании:

4.4.1. перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с учетом эффективности работы очистных сооружений, допустимой концент-рации загрязняющих веществ для биологической очистки и ПДК загрязняющих веществ в воде водных объектов, установленной государственными органами по охране и регулированию вод;

4.4.2. перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки и запрещенных к сбросу в систему канализации поселения с целью обеспечения ее безаварийной работы;

4.4.3. усредненной характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

СТОЧНЫХ ВОД  В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

5.1. Контроль за соблюдением абонентами нормативов сброса загрязняющих веществ в систему канализации осуществляется предприятием ВКХ путем регулярного отбора проб в контрольных колодцах абонента круглосуточно для проведения лабораторных исследований.

5.2. При фактах залповых и аварийных сбросов место отбора проб определяется предприятием ВКХ

5.3. Абоненты обязаны обеспечить представителям предприятия ВКХ возможность проведения в любое время суток контроля за сбросом сточных вод, а именно:

- содержать контрольные колодцы и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ и отбор контрольных проб;

- направлять своего представителя для участия в отборе проб (имеющего право подписи);

- предоставлять необходимые для этого технический персонал, устройства и приспособления.

5.4. Абоненты обязаны осуществлять собственный постоянный контроль за количеством и качеством сточных вод путем:

- отбора проб и их анализа в контрольных колодцах, а также до и после локальных сооружений по очистке сточных вод;

- замера количества отводимых сточных вод на выпуске в систему канализации предприятия ВКХ, равного показаниям ПУС (прибора учета стоков) либо равного показаниям ПУВ (прибора учета воды), оговоренных в договоре на оказание услуг.

Перечень показателей качества состава сточных вод, которые подлежат систематическому контролю абонентом, определяется настоящими Правилами.

5.5. Абоненты обязаны представлять ежеквартально предприятию ВКХ отчетные сведения об объемах, качественном составе и режиме сброса сточных вод в систему канализации. Руководитель абонента несет персональную ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

5.6. Абоненты обязаны немедленно информировать предприятие ВКХ обо всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведении аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях абонента.

5.7. Сброс абонентом в систему канализации сточных вод, прием которых запрещен, является самовольным пользованием системами канализации. При обнаружении отведения абонентом в систему канализации сточных вод, сброс которых запрещен, предприятие ВКХ выставляет счет на оплату сверх-лимитного и несоответствующему установленному качеству (в пункте 4.1.) сброса сточных вод. Основанием является протокол испытания сточных вод и акт отбора проб, подписанный представителем абонента.

5.8. Работы по отбору контрольных проб, их хранению, доставке и анализу организуются предприятием в соответствии с утвержденной инструкцией.

5.9. Отбор, хранение и транспортирование проб производятся в соответствии с требованиями нормативных актов.

5.10. Предприятие надлежащим образом извещает абонента о предстоящем отборе проб сточных вод. В случае неявки представителя абонента в течение 30 минут после времени, указанного в уведомлении, проба отбирается без представителя абонента. Факт неявки представителя абонента фиксируется в акте отбора пробы.

5.11. Отбор проб производится в присутствии представителя абонента и фиксируется актом отбора проб произвольной формы с указанием времени прибытия представителя контрольной службы предприятия ВКХ, места и времени отбора пробы, должностей и фамилий представителей абонента и предприятия. Акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр остается у абонента, а второй - в контрольной службе предприятия ВКХ. Оба экземпляра подписываются представителями абонента и предприятия. В акте фиксируются все дополнительные условия отбора (отбор параллельной (арбитражной) пробы, невозможность отбора проб, отказ абонента от подписания акта и др.).

При несогласии абонента с содержанием акта он обязан подписать акт с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. В случае отказа абонента от подписания акта он вступает в силу с отметкой "От подписи отказался".

5.12. Факт невозможности отбора проб из контрольного колодца по вине абонента (п. 5.3 Правил) фиксируется в акте отбора проб. В этом случае проба отбирается из ближайшего доступного канализационного колодца. Показатели качества сточных вод отобранной пробы относятся к сточным водам абонента в полном объеме.

5.13. При отборе контрольной пробы абонент имеет право отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в своей или в любой другой лаборатории при наличии у лаборатории свидетельства об оценке состояния измерений или аккредитации. Факт отбора параллельной пробы фиксируется в акте отбора проб.

5.14. Одновременно с отбором контрольной пробы по инициативе абонента может отбираться арбитражная (параллельная) проба (для предоставления результатов в арбитражный суд). Затраты по отбору и анализу арбитражной пробы несет инициатор. Отбор, хранение и транспортировка арбитражной пробы осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов в аналогии с параллельной пробой.

5.15. Учет (регистрация), хранение и анализ доставленных проб осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.16. Предприятие в течение 5 рабочих дней с момента получения результатов анализа отобранной пробы оформляет их в установленном порядке и направляет абоненту. Абонент обязан направить предприятию результаты анализа параллельно отобранной пробы в течение 5 рабочих дней с момента их получения.

5.17. Если результаты анализов параллельно отобранных проб, выполнен-ных предприятием и абонентом, с учетом метрологических характеристик, методики анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории. В случае если обе лаборатории аккредитованы, разногласия между предприятием и абонентом по результатам анализа контрольной пробы устраняются в органах аккредитации.

5.18. Результаты анализов предыдущей пробы являются действительными до получения результатов повторного отбора проб предприятия.

5.19. Абонент имеет право обратиться к предприятию с предложением проведения повторного контроля качества сточных вод, но не ранее получения результатов анализа предыдущей пробы по всем определенным в пробе веществам. В запросе должны быть указаны:

- причины обнаруженного превышения нормативов сброса загрязняющих веществ;

- проведенные мероприятия по их устранению;

- подтверждение факта нормализации состава сточных вод результатами анализа лаборатории абонента, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений (или по его поручению любой другой лаборатории, имеющей свидетельство об оценке состояния измерений или аккредитацию).

Предприятие обязано в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса произвести повторный отбор сточных вод абонента. В случае если предприятием в течение указанного срока отбор проб не был произведен, за результаты повторного отбора (п. 5.18 настоящих Правил) принимаются результаты анализа сточных вод, указанные абонентом в запросе на производство повторного отбора проб.

В случае если результаты повторного отбора проб предприятия ВКХ также оказались неудовлетворительными, третий и последующие (при необходимости) внеочередные отборы проб и их анализ производятся за счет абонента.

Результаты анализа отобранных проб, в том числе и арбитражной, являются основанием для расчета платежей за сброс сточных вод абонентами в систему канализации.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ   СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

6.1. Начисление платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ производится с момента выявления превышений за период между отборами проб.

Отбор проб производится не реже 1 раза в квартал и не чаще 1 раза в 14 дней.

6.2. Плата за сброс сточных вод сверх установленного лимита определяется по формуле:

Псвл = 25 x Т x Qсв лим,

где Т - тариф на услуги водоотведения 1 куб. м сточных вод, установленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (руб.);

Qсв. лим - объем сброса сточных вод сверх установленного лимита в соответствии с графиком отбора проб (куб. м).

Qсв. лим = Qфак - Qн. лим.

Qфак - фактический объем водоотведения за период взаимных расчетов (куб. м);

Qн. лим - объем принятых сточных вод в пределах установленного норматива (лимита) (куб. м).

6.3. Плата за сброс загрязнений, превышающих установленные нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, определяется исходя из фактического превышения концентраций загрязняющих веществ по отношению к нормативам допустимых концентраций, фактического объема сброшенных сточных вод и действующего тарифа на услуги водоотведения 1 куб. м сточных вод. Плата для конкретного загрязняющего вещества, содержащегося в сбрасываемых сточных водах, определяется по формуле:

Псвн. кач = Qфак x Т x ((Сфак/Снорм)- 1),

где Псвн. кач - плата за сверхнормативный сброс загрязняющего вещества (руб.);

Qфак - фактический объем водоотведения с момента обнаружения и до прекращения нарушений по сбросу сточных вод, подтвержденных повторным контрольным анализом, проводимым организацией ВКХ;

Т - тариф на услуги водоотведения 1 куб. м. сточных вод, установленный с действующим законодательством Российской Федерации (руб.);

Сфак - фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах (г/м3);

Снорм - норматив допустимой концентрации загрязняющего вещества на сброс в систему канализации (г/м3).

Общая сумма платы за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ (SUM Псвн. кач) определяется суммированием платы по всем загрязняющим веществам, по которым отмечено превышение установленных нормативов сброса, но не более двух тарифов за каждый куб. м фактического объема водоотведения.

SUM Псвн. кач = П свн. кач. 1 + П свн. кач. 2 +...+ П свн. кач N,

где 1, 2... № - загрязняющее вещество, по которому установлено превышение норматива допустимой концентрации.

6.4. При установлении факта сброса загрязняющих веществ, не разрешенных к приему в системы канализации, и залповом сбросе загрязняющих веществ (при превышении допустимой нормативной концентра-ции в 2 раза по любому виду) плата определяется по формулам:

а) при неразрешенном сбросе:

Псвн. неразр. = (Qфак x Т (Nнер. + 1), где

Nнер. - число ингредиентов неразрешенного сброса;

Qфак - фактический объем сточных вод за время продолжительности неразрешенного сброса (куб. м);

Т - тариф на услуги водоотведения 1 куб. м сточных вод, установленный с действующим законодательством Российской Федерации (руб.).

Размер взимаемой платы при неразрешенном сбросе не должен превышать пяти тарифов за каждый куб. м фактического объема сбрасываемых сточных вод;

б) при залповом сбросе:

Псвн. залп. = 25 x Qфак x Т x Nзалп., где

Qфак - фактический объем сточных вод за время продолжительности залпового сброса (куб. м);

Nзалп. - количество ингредиентов загрязняющих веществ залпового сброса;

Т - тариф на услуги водоотведения 1 куб. м сточных вод, установленный с действующим законодательством Российской Федерации (руб.).

6.5. Плата за залповый сброс и неразрешенный сброс загрязняющих веществ суммируется с платой за превышение нормативов сброса по загрязняющим веществам, не подпадающим под характер неразрешенного или залпового сброса, если таковые имеются, и определяется как общая плата.

SUMобщ. = Псвн. залп. + Псвн. неразр. + SUM Псвн кач.

6.6. Платежи за превышение нормативов сброса сточных вод перечисляются на расчетный счет предприятия ВКХ и используются им на совершенствование техники и технологии системы водоотведения, расширение и реконструкцию сетей и сооружений централизованной системы коммуналь-ной канализации предприятия и на возмещение сумм за превышение НДС (норматив допустимого сброса) и сумм штрафов, наложенных природо-охранными органами на предприятие ВКХ.

________________