УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского поселения «Микунь»

от 13.05.2024 N 76

(приложение)

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МИКУНЬ»

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.	4

I. ВВЕДЕНИЕ.	4

1.1. Общие положения.	4

1.2. Определение перечня вопросов местного значения для установления совокупности расчетных показателей	5

1.3. Административно-территориальное устройство,  социально-демографический состав и плотность населения городского поселения «Микунь»	6

1.4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития городского поселения «Микунь», программ социально-экономического развития	7

1.5. Нормативные ссылки.	14

1.6. Термины и определения.	15

II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ.	15

2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области транспорта.	15

2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области физической культуры и спорта.	17

2.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области образования.	18

2.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области здравоохранения.	19

2.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области культуры и социального обеспечения.	20

2.5.1. Культура.	20

2.5.2. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания.	21

2.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области рекреации.	22

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.	23

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.	24

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области захоронений.	25

2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области жилищного строительства.	26

2.10.1 Показатели минимального уровня жилищной обеспеченности (метров квадратных на 1 человека).	26

2.10.2 Показатель максимального уровня территориальной доступности объектов местного значения в области жилищной обеспеченности.	26

2.10.3 Максимальная высота и этажность проектируемых жилых зданий.	26

2.10.4  Удельные размеры площадок различного функционального назначения.	27

2.10.5 Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне жилой застройки усадебного типа.	27

2.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и инженерной инфраструктуры.	28

2.11.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения.	28

2.11.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения.	29

2.11.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения.	31

2.11.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения.	31

2.11.5. Расстояние от инженерных сетей.	32

2.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами промышленного и коммунально-складского назначения.	34

2.13. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий - область  обеспечения  благоприятных условий жизнедеятельности населения, категории маломобильных, инвалидов и пожилых людей.	35

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.	38

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	42

Приложение А.	44

Приложение Б	53

Приложение В	58

# РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# I. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Микунь» разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми».

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах городского поселения «Микунь» Усть-Вымского района в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2. Настоящие нормативы градостроительного проектирования распространяются на территории городского поселения «Микунь» Усть-Вымского района Республики Коми в пределах их границ в части разработки генеральных планов городских поселений, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, градостроительных планов земельных участков.

Настоящие нормативы разработаны для обеспечения градостроительной деятельности на территории городского поселения «Микунь» с учетом особенностей застройки, климатических условий, с целью:

- обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (включая людей с инвалидностью) при реализации решений, содержащихся в документах градостроительного зонирования, планировки территорий,

- архитектурно-строительного проектирования,

- определения новых требований и расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения (включая людей с инвалидностью)

- определения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (включая людей с инвалидностью).

3. По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Коми, Усть-Вымского района. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

## 1.2. Определение перечня вопросов местного значения

## для установления совокупности расчетных показателей

1. Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (социального  назначения - детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами, объектами транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории), и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

2. В состав местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Микунь» Усть-Вымского района Республики Коми включаются:

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области образования;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области здравоохранения;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области сельского хозяйства;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области захоронений;

- иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий - Область обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, категории маломобильных, инвалидов и пожилых людей.

3. Проект местных нормативов градостроительного проектирования утверждается администрацией муниципального образования городское поселение «Микунь» в соответствии с законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республики Коми», Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Постановление об утверждении нормативов градостроительного проектирования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и на официальном Интернет-портале муниципального образования городского поселения «Микунь».

5. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектиро-вания подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

## 1.3. Административно-территориальное устройство,

## социально-демографический состав и плотность населения

## городского поселения «Микунь»

Муниципальное образование городское поселение «Микунь» находится в Усть-Вымском районе республики Коми. Административным центром является г.Микунь.

Город расположен в 96 км (по железной дороге) и 108 км (по автомобильной асфальтированной дороге) от Сыктывкара.

Город Микунь находится между реками Чая, Дозморка и Чуб (правый приток Дозморки), в 15 км от села Айкино (райцентр Усть-Вымского района).

В настоящее время, внешние транспортные связи г. Микунь осуществляются, главным образом, железнодорожным транспортом. Город с юга на север пересекает железнодорожная магистраль Москва – Воркута.

Город Микунь – это транспортный узел: кроме железной дороги, здесь проходит магистральный газопровод «Ухта – Торжок» и магистральный нефтепровод «Ухта - Ярославль».

Площадь территории муниципального образования городского поселения «Микунь» – 1391 га.

В состав поселения входят 2 населенных пункта: г.Микунь и с. Шежам.

Проектируемая территория в структуре области имеет определенный потенциал развития.

Большую часть земель за границами населенных пунктов составляют земли лесного фонда.

Согласно решению Совета городского поселения «Микунь», необходи-мость в подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки совхоза Шежам, расположенного на территории городского поселения «Микунь» отсутствует.

Демографический потенциал

При подготовке Генерального плана численность населения и его прогнозное изменение являются ключевыми показателями, на которые «опираются» многочисленные расчеты и параметры: территория, жилой фонд, строительство, городская инфраструктура, а самое главное – затраты, которые придется нести поселению и его жителям.

Результаты выполненного анализа демографических процессов, происходящих в поселении, приводятся в этом разделе.

Демографическая ситуация на территории остается депопуляционной и не отличается от демографической ситуации, складывающейся по стране в целом. Ведущие исследователи в области демографии констатируют: Россия стоит на пороге третьего этапа долговременного демографического кризиса (А. Вишневский, 2008).

К сожалению, отечественным демографам приходится с уверенностью говорить о том, что население России будет продолжать сокращаться, несмотря на возможное улучшение условий жизни. Нынешнее сокращение естественной убыли имеет конъюнктурный характер, оно вытекает из особенностей возрастной структуры российского населения, что предсказывалось всеми прогнозами.

Прогноз численности населения по Схеме территориального планирования Республики Коми (НПИ ЭНКО, Санкт-Петербург, 2009 г.)

Таблица 4.1 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2009 г., человек | Числен-ность населения на 2015 г., человек | Численность населения на 2030 г., человек | Темп прироста численности населения в 2030 г. по сравнению с 2008 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Микунь | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |

## 1.4. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического

## развития городского поселения «Микунь», программ

## социально-экономического развития

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Комплекс планируемых действий по социально-экономическому развитию на территории МО ГП "Микунь" в соответствии с вышеперечисленными планами и программами:

| № п.п | Виды и наименование объектов местного значения и тип мероприятия | Назначение объектов | Местоположение / Территориальная зона/Функциональная зона | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция (благоустройство) существующей улично-дорожной сети | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобиль-ные стоянки общего пользования | В границах муниципального образования / Ж-1, Ж-2, Ц-1, Ц-2 / СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4 | Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок определяется после разработки проекта планировки |
| 1.2 | Реализация комплексного инвестиционного проекта строительства железнодорожной магистрали "Белкомур" по маршруту "Архангельск - Сыктывкар - Пермь (Соликамск)" Строительство объектов производства в составе проекта Белкомур | Транспортировка грузов | СП-4 / ТСП-1 | протяженность жд пути - 247 км. |
| 1.3 | Строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участке Чум - Инта - Коноша, строительство второго железнодорожного пути общего пользования протяженностью 268,4 км (гг. Инта, Печора, Княжпогостский район, гг. Сосногорск, Ухта, Усть-Вымский, Вельский, Устьянский, Вилегодский, Коношский, Великоустюгский районы, г. Котлас, Котласский, Ленский районы, г. Воркута). | Транспортировка грузов, пассажирские перевозки | СП-4 / ТСП-1 | протяженность жд пути - 268,4 км |
| 2 | Объекты инженерно-технической инфраструктуры |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водопроводных сетей. Строительство двух ниток водовода протяженностью 2 км. от существующего водовода до водобашни; Строительство двух ниток водовода протяженностью 2 км. от водозабора до существующего водовода Размер санитарной защитной зоны - 20м | Обеспечение водоснабжения территорий города. | г.Микунь / ПК-2, СП-1, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1 / СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | Протяженность сетей на расчетный срок определяется после разработки проекта планировки |
| 2.2 | Строительство водохранилища |  | г.Микунь / СП-1 / ТСП-Инж | - |
| 2.3 | Строительство магистрального водовода от станции II подъема до водонапорной башни Размер санитарной защитной зоны - 20м |  | г.Микунь / СП-1, ПК-2, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1 / СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | Протяженность сетей на расчетный срок определяется после разработки проекта планировки |
| 2.4 | Строительство новых водоочистных сооружений Размер санитарной защитной зоны - 200м | Обеспечение водоснабжением надлежащего качества | г.Микунь / СП-1 / ТСП-Инж | Производительность до 6000 куб.м./сут. Подача коагу-лянта, раствора соды, в смеситель. Обеззараживание воды, вакуумный регулятор. |
| 2.5 | Реконструкция станции 2-го подъёма Размер санитарной защитной зоны – 200 м | Обеспечение водоснабжения территорий города. | В границах муниципального образования/ СП-1/ ТСП-Инж | Насосы ЦНС-300-120 – 1 шт., 1Д-315-50 – 1 шт., Д-320-70 – 1 шт. Подача воды в сеть. |
| 2.6 | Реконструкция резервуара для хранения воды Размер санитарной защитной зоны – 200 м | Резервуар для хранения воды. Обеспечение водоснабжением города. | В границах муниципального образования / СП-1/ ТСП-Инж | Три ж/б резервуара: два V = 500 м3 один V = 100 м3 Хранение запаса питьевой воды. |
| 2.7 | Строительство водобашни Размер санитарной защитной зоны - 200 м | Обеспечение водоснабжения территорий города. | г.Микунь / Ц-1/ СТН-2 | Емкость 500 куб.м. |
| 2.8 | Бурение скважин. Размер санитарной защитной зоны – 20 м | Переход на водоснабжение из скважин. | г.Микунь / СП-1/ ТСП-Инж |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 2.9 | Строительство сетей водоотведения Размер санитарной защитной зоны - 20м | Обеспечение водоснабжения территорий города. | г.Микунь / ПК-2, СП-1, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | Общая протяженность– 14,3км. Протяженность сетей на расчетный срок определяется после разработки проекта планировки |
| 2.10 | Строительство новых канализационно-очистных сооружений в г.Микунь Размер санитарной защитной зоны - 200 м | Обеспечение очистки сточных вод. | г.Микунь / СП-1/ ТСП-Инж | Увеличением производительности до 2,7 тыс.кубм/сут |
| 2.11 | Строительство двух новых КНС. Модернизация четы-рех канализационно-насосных станций. Размер санитарной защитной зоны - 20 м | Обеспечение подачи сточных под для очистки. | г.Микунь / СП-1/ ТСП-Инж | - |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.12 | Модернизация сетей 0,4 кВ в г.Микунь Размер охранной зоны- 2 м | Обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства. | г.Микунь / ПК-2, СП-1, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | Мощность сетей - 0,4 кВ |
| 2.13 | Строительство ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС-Ухта-Микунь» для повышения надежности электроснабжения потребителей Южного и Ухтинского энерго-узлов (ввод реактора на ПС 220 кВ «Ухта», ввод 2 очереди строительства ЛЭП «Печорская ГРЭС-Ухта» протяженностью 294,3 км). Размер санитарного разрыва и охранной зоны 25 м | Обеспечение безопасности объектов электросетевого хозяйства. Увеличение отпуска электрической энергии потребителям. | г.Микунь / СП-1/ ТСП-Инж | - |
| 2.14 | Строительство ВЛ 220 кВ Микунь- Заовражье, протяженность 250 км Размер санитарного разрыва и охранной зоны 25 м | Обеспечение безопасности объектов электросете-вого хозяйства. Увеличение отпуска электрической энергии потребителям. | г.Микунь / СП-1/ ТСП-Инж | - |
| 2.15 | Строительство второй цепи ВЛ 220 кВ «Микунь – Сыктывкар» с реновацией ПС 220 кВ «Сыктывкар» (установка второго АТ) протяженность 87,2 км, ввод в работу трансформаторной мощности 125 МВА Размер санитарного разрыва и охранной зоны 25 м | Обеспечение безопасности объектов электросете-вого хозяйства. Увеличение отпуска электрической энергии потребителям. | г.Микунь / СП-1/ ТСП-Инж | - |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.16 | Строительство 6-7 нитей газопровода и 6-7 цехов газокомпрессор-ной станции в г.Микунь в составе мегапроекта Ямал-Европа | Обеспечение транспортировки газа. | г.Микунь / ПК-2, СП-1/ ТСП-Инж, ТСП-П1 | Протяженность сетей определяется после разработки проекта планировки |
| 2.17 | Строительство газопроводов низкого давления Размер охранной зоны- 6 м | Обеспечение водоснабжения территорий города. | г.Микунь / ПК-2, СП-1, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | Протяженность сетей определяется после разработки проекта планировки |
| 3 | Объекты капитального строительства социального назначения и обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Строительство универ-сальных игровых площадок с искус-ственным покрытием на открытом воздухе | Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей городского поселения «Микунь» средствами физической культуры и спорта | г.Микунь / Ж-1, Ж-2, Ц-1, Ц-2/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4 | - |
| 3.2 | Создание лыжной базы детско-юношеской спортивной школы |  | г.Микунь / Ц-1, Р-1/СТН-1, ТСП-Р | 100 мест |
| 3.3 | Строительство освещенной лыжной трассы |  | г.Микунь / Р-1/ ТСП-Р | - |
| 3.4 | Строительство крытого хоккейного корта |  | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | - |
| 3.5 | Строительство основания и покрытия футбольного поля на муниципальном Стадионе «Юбилейный» | Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей городского поселения «Микунь» средствами физической культуры и спорта | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | - |
| 3.6 | Строительство беговых дорожек на территории муниципального ста-диона «Юбилейный» |  | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | - |
| 3.7 | Строительство «Спортивный комплекс с бассейном и универ-сальным игровым залом в г.Микунь Усть-Вымского района. 2 этап. |  | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | Единовременная пропускная способность 64 человека |
| 3.8 | Строительство парка отдыха и аттракционов постоянного действия | Создание рекреационных зон общего пользования в границах населенных пунктов | г.Микунь / Ц-1, Ц-2, Р-1, Р-2/ СТН-1, СТН-2, ТСП-Р, ТСП-Э | - |
| 3.9 | Строительство крытого рынка | Обеспечение комфортных условий для торговли местному населению | г.Микунь / Ц-1, Ц-2/ СТН-1, СТН-2 | площадь 1000 кв.м |
|  | Здравоохранение |  |  |  |
| 3.10 | ЧУЗ «Узловая больница на ст.Микунь ОАО «РЖД» | Перевод в муниципальное ведение. Реконструкция существующих корпусов | г.Микунь / Ц-2/ СТН-2 | - |
|  | Образование |  |  |  |
| 3.11 | Строительство детского дошкольного учрежде-ния на 150 мест в г.Ми-кунь, а также замена существующих детских садов № 3 и № 4 на новые мощностью 150 мест каждый. | Замена в связи с тем, что существующие здания на расчетный срок имеют высокую степень износа | г.Микунь / Ц-1, Ц-2/ СТН-1, СТН-2 | 150 мест каждый |
| 3.12 | Строительство детско-юношеского центра | Развитие спортивных и досуговых мероприятий | г.Микунь / Ц-1, Ц-2, Ж-2, Ж-1/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4 | 100 мест |
| 3.13 | Строительство школы искусств | Обеспечение населения образова-тельным учреждением культуры и искусства | г.Микунь / Ц-1, Ц-2/ СТН-1, СТН-2 | - |
| 3.14 | Строительство нового здания для размещения СОШ №2 в связи с высокой степенью износа существующего здания 1954 года постройки | Обеспечение населения образователь-ным учреждением | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | 500 мест |
|  | Культура |  |  |  |
| 3.15 | Строительство Дома Культуры в г.Микунь с размещением кинозала | Строительство объектов для организации и проведения культурно-массовых мероприятий города | г.Микунь / Ц-1, Ц-2/ СТН-1, СТН-2 | 800 мест |
| 3.16 | Капитальный ремонт существующих зданий библиотек и музеев | Создание необходимых условий для сохранения библиотечного фонда, экспо-натов музеев. | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | - |
|  | Туризм |  |  |  |
| 3.17 | Использование городских лесов для организации мероприятий туристической направленности | Развитие направление туризма. | г.Микунь / Р-1/ТСП-Р | - |
|  | Предпринимательство |  |  |  |
| 3.18 | Развитие и поддержка малого предпринимательства | Обеспечение условий для развития предпринима-тельской деятельности | г.Микунь / ПК-2, СП-1, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | - |
|  | Сельское хозяйство |  |  |  |
| 3.19 | Открытие цеха по переработке мяса, в частности колбасного цеха в г.Микунь, строительство свинарника Ориентировочная санитарно-защитная зона - 100 м | Поставка мясной продукции населению. | г.Микунь / ПК-2, Ж-1/СТН-4, ТСП-П1 | Свинарник на 50 голов |
|  | Деревообработка |  |  |  |
| 3.20 | Строительство завода по переработке шпалы в топливные брикеты. Ориентировочная санитарно-защитная зона - 100 м | Производство и поставки населению топливных брикетов для розжига. | г.Микунь / ПК-2, ПК-4/ТСП-П1/ТСП-П3 | - |
| 4 | Обеспечение первичных противопожарных мероприятий |  |  |  |
| 4.1 | Строительство пожарного депо на 6 автомашин в г.Микунь | Обеспечение требований пожарной безопасности | г.Микунь / Ц-1/ СТН-1 | - |
| 4.2 | Установка пожарных гидрантов в населенных пунктах | Обеспечение требований пожарной безопасности | г.Микунь / ПК-2, СП-1, Ж-1, Ж-2, Ц-2, Ц-1/ СТН-1, СТН-2, СТН-3, СТН-4, ТСП-Инж, ТСП-П1 | Необходимое количество – 19 |

## 1.5. Нормативные ссылки

1. В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования использованы ссылки на нормативные, правовые, нормативно-технические документы и стандарты Российской Федерации, которые включены в перечень законодательных и нормативных документов, приведенный в приложении А.

Примечание: При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информа-ционной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации или в сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный материал отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 1.6. Термины и определения

1. В настоящих нормативах применены следующие термины, приведенные в приложение Б.

# II. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО

# ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городских поселений Усть-Вымского района Республики Коми установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Перечень объектов местного значения установлен в соответствии с требованиями ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений документов территориального планирования муниципаль-ного образования городского поселения «Микунь» Республики Коми.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

## 2.1. Расчётные показатели минимально допустимого

## уровня обеспеченности объектами местного значения

## городских поселений в области транспорта

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта и показатели минимального (максимального) допустимого уровня доступности таких объектов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) | 1 пост СТО на 200 легковых автомобилей | Не нормируется |
| 2 | Автозаправочная станция (АЗС) | 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей | Не нормируется |
| 3 | Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003 | Не менее 2 автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстоянии 30 метров между ближайшими стенками павильонов | Пешеходная доступность не более 30 мин |
| 4 | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах |  | 800 метров |

Основные расчетные параметры уличной сети городского населенного пункта следует принимать по таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Категория городских улиц и дорог | Основное назначение | Расчет-ная скорость движе-ния, км/ч | Ширина полосы движе-ния, м | Число полос движе-ния | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь городского населен-ного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,5 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,6 |
| Второстепен-ная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,6 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйствен-ный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспор-та к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

## 2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений

## в области физической культуры и спорта

При проектировании объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.2.

Таблица 2.2

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре | м² общ. Площади на 1000 чел. | 350 | мин. транспортно-пешеходной доступности | 30 |
|  |  |  |  | метров | 800 |
| 2. | Открытые плоскостные сооружения | м² общ. Площади на 1000 чел. | 1950 | транспортно-пешеходная доступность, м | 2000 |
| Примечания: 1. Показатели могут быть уменьшены при условии использования населением муниципального образования объектов физической культуры и спорта регионального значения и местного значения муниципального района. 2. Спортивные залы в системе повседневного обслуживания допускается объединять с объектами общеобразовательных организаций при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и раздевалок. 3. Для иных объектов местного значения в области физической культуры и спорта не указанных в таблице 2.2. расчетные показатели применяются в соответствии с заданием на проектирование. 4. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 5. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 N 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» устанавливаются следующие категории объектов: а) объекты спорта первой категории опасности-объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит более 500 человек; б) объекты спорта второй категории опасности – объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит от 101 до 500 человек; в) объекты спорта третьей категории опасности - объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит от 31 до 100 человек; г) объекты спорта четвертой категории опасности – объекты спорта, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит менее 30 человек. |  |  |  |  |  |

## 2.3. Расчётные показатели минимально допустимого

## уровня обеспеченности объектами местного значения

## городских поселений в области образования

2.3.1. Дошкольное образование.

При проектировании объектов дошкольного образования необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольная образовательная организация | мест на 1 тыс. жителей | Расчет по демо-графии* с учетом уровня обеспечен-ности детей дошкольными образовательными организациями, но не менее 66 % | метров | 500 |
| Примечание: 1. (*) объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны не менее 85% численности детей дошкольного возраста. 2. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 3. Размеры земельных участков объектов дошкольного образования следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 4. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |

2.3.2. Школьное образование.

При проектировании объектов общего школьного образования необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Общеобразовательная организация | учащихся на 1 тыс. жителей | 200 | метров | 900 |
| 2. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование |  | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. (*) расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, но не менее 90 %. 2. Подвоз школьным автобусом между общеобразовательной организацией и населенными пунктами в зоне обслуживания осуществляется при расстояниях более 1 км. 3. Предельный радиус обслуживания с подвозом школьным автобусом определяется в 15 км с предельным пешеходным подходом учащихся к месту сбора на остановке не более 500 м. 3. Размеры земельных участков объектов общего школьного образования следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 4. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |

## 2.4. Расчётные показатели минимально допустимого

## уровня обеспеченности объектами местного значения

## городских поселений в области здравоохранения

При проектировании объектов здравоохранения необходимо руководство-ваться расчетными показателями таблицы 2.4.

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары всех типов с вспомога-тельными зданиями и сооружениями | коек на 1 тыс. жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохране-ния, но не менее 14 |  | Предельное расстояние между меди-цинскими организациями - 3 км* |
| 2 | Поликлиники | посещений в смену на 1 тыс. жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохран-ения, но не менее 18,15 |  |  |
| 3. | Пункт выдвижной скорой медицинской помощи | 1 объект | на 5 - 10 тыс. человек | мин | 30 (с исполь-зованием транспорта) |
| 4. | Аптечный пункт | 1 объект | при медицин-ской организа-ции, но не менее 1 на населенный пункт | мин | 30 (с использо-ванием транспорта) |
| Примечание: 1. (*) При невозможности соблюсти предельный норматив по расстоянию (6 км) ввиду малочисленности населения предусматривается выездное обслуживание населения и обучение населения правилам оказания первой (доврачебной) помощи. 2. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |

## 2.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений

## в области культуры и социального обеспечения

### 2.5.1. Культура.

При проектировании объектов культуры необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Клубы и органи-зации клубного типа в населен-ных пунктах с число жителей до 500 человек | мест на 1 тыс.чел. |  | 300 | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 2. | Клубы и органи-зации клубного типа в населен-ных пунктах с число жителей 1000-2000 человек | мест на 1 тыс.чел. |  | 150 | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 3. | Клубы и органи-зации клубного типа в населен-ных пунктах с число жителей 2000-10000 человек | мест на 1 тыс.чел. |  | 100 | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 4. | Залы с киноуста-новками* | мест на 1 тыс.жителей |  | 9 |  |  |
| 5. | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект |  | 1** | Не нормируется |  |
| 6. | Точка доступа к полнотекстовым информацион-ным ресурсам | объект |  | 1** | Не нормируется |  |
| 7. | Музеи | объект | 1 |  | Не нормируется |  |
| Примечание: 1. (*) киноустановки предусматриваются в каждом клубе 2. (**) 1 объект на городское поселение. 3. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |  |

### 2.5.2. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

При проектировании объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.5.2.

Таблица 2.5.2.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Магазин продовольственных товаров | кв.м торговой площади на 1 тыс.чел. | 100* | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 2. | Магазин непродо-вольственных това-ров повседневного спроса | кв.м. торговой площади на 1 тыс.чел. | 180* | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 3. | Предприятие общественного питания | мест на 1 тыс.чел. | 40 | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 4. | Предприятие быто-вого обслуживания, в т.ч. непосредст-венного обслужива-ния населения | рабочее место на 1 тыс.чел. | 9 (7)** | мин (пешеход-ная доступ-ность) | 30 |
| 5. | Гостиницы (в административном центре поселения) | мест/1 тыс.жителей | 3 |  |  |
| 6. | Банки, операционные кассы | окно/1 тыс.жителей | 2 | мин | 30 |
| 7. | Рынки, ярмарки, базары |  |  | мин | 30 |
|  | торговая площадь | кв.м./1 тыс.жителей | 24 800 |  |  |
|  | общая площадь |  |  |  |  |
| 8. | Отделение связи, почта | объект | 1*** | мин | 30 |
| 9. | Организация, учреждение управления (в административном центре поселения) | объект | 1 | мин | 30 |
| 10. | Общественная баня | мест на 1 тыс.жителей | 7**** | мин | 30 |
| Примечание: 1. (*) Для объектов повседневного обслуживания, размещаемых в городских населенных пунктах непосредственно в жилых районах, в структуре расчетного показателя на 1 тыс. жителей предусматривается: 60 кв.м торговой площади магазинов продовольственных товаров, 30 кв.м торговой площади магазинов непродовольственных товаров. 2. (**) для предприятий в жилой застройке - 2,0. 3. (***) 1 объект на населенный пункт с населением более 300 человек. 4. (****) Бани предусматриваются на группу населенных пунктов с численностью населения свыше 5 тыс. человек. 5. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест. 6. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |

## 2.6. Расчётные показатели минимально допустимого

## уровня обеспеченности объектами местного значения

## городских поселений в области рекреации

При проектировании объектов рекреации необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.6.

Таблица 2.6.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Кемпинг, зеленая стоянка | мест/1 тыс.жителей | 6 | Не нормируется |  |
| 2. | Туристическая база | мест/1 тыс.жителей | 9 | Не нормируется |  |
| 3. | Охотничьи, рыболовные базы | мест/1 тыс.жителей | 6 | Не нормируется |  |
| 4. | Коммунальная гостиница | мест/1 тыс.жителей | 3 | Не нормируется |  |
| 5. | Зона отдыха* | Не нормируется |  | мин | 30 |
| 6. | Парки, скверы | кв.м./чел. | 5 | мин | 10 |
| Примечание: 1. (*) зоны отдыха формируемые на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов. Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от автомобильных дорог общей сети не менее 500 м. 2. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. 3. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |

## 2.7. Расчетные показатели минимально допустимого

## уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий

## и ликвидации их последствий

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС должны предусматри-ваться с учетом категорий объектов по ГО, а также с учетом отнесения территорий к группам по ГО, при разработке следующих градостроительных документов:

- территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территории республики и ее частей;

- генеральных планов поселений;

- проектов черты населенных пунктов;

- проектов планировки районов и кварталов жилой зоны, групп общественных зданий и сооружений;

- проектов планировки производственных зон и промышленных узлов (районов) и отдельных предприятий, крупных инженерных сооружений;

- проектов межевания территорий.

Для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров необходимо разрабатывать мероприятия согласно СП 4.13130.2013:

1.Ограничить максимальную высоту и этажность проектируемых зданий е учетом технических параметров имеющейся в местном гарнизоне пожарной охраны пожарной техники, предназначенной для обеспечения спасательных работ и действий по тушению пожаров;

2. При разработке проектов планировки определить места и размеры (характеристику покрытия) мест установки пожарных автолестниц (автоподъемников) с учетом доступа с них в каждую квартиру или помещение; пожарных водоемов, количество и объем которых определяется расчетом согласно п.9 СП 8.13130.2009.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

3. При разработке проектов планировки определить места размещения разворотных площадок во внутридворовых территориях, размерами15х15 метров.

При проектировании объектов предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.7.

Таблица 2.7.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Пожарное депо | Депо/пожарных автомобилей | 1/2 | мин | 10 |

## 2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

При проектировании объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.8.

Таблица 2.8.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон местного значения, обслуживающих отдельные поселения или несколько поселений | га/10 тыс.чел. | 1,3 | Полигоны размещаются по территориальному принципу за пределами населенных пунктов. Площадь участка под складирование отходов может быть выражена как в одном, так и в нескольких полигонах |  |
| 2. | объекты сбора и вывоза твердых бытовых отходов для проживающих в муниципальном жилом фонде | кг/чел. в год | 190 | Не нормируется* |  |
| 3. | объекты сбора и вывоза твердых бытовых отходов для проживающих в индивидуальном жилом фонде | кг/чел. в год | 270 | Не нормируется* |  |
| 4. | общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг/чел. в год | 500 | Не нормируется* |  |
| 5. | накопление крупногабаритных бытовых отходов | % от объема ТБО | 5 | Не нормируется* |  |
| Примечание: 1. (*) Уровень территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов устанавливается в соответствии с нормативными размерами санитарно-защитные зоны на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |  |  |  |  |  |

## 2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области захоронений.

При проектировании объектов местного значения в области захоронений необходимо руководствоваться расчетными показателями таблицы 2.9.

Таблица 2.9.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Кладбище | га/1 тыс.жителей | 0,26 | мин | 30 |
|  | Традиционного захоронения | га/1 тыс.жителей | 0,16 |  |  |
|  | Урновых захоронений после кремации | га/1 тыс.жителей | 0,1 |  |  |
| Примечание: 1. Соотношение по видам кладбищ может быть изменено в соответствии с распространенностью в муниципальном образовании соответствующих видов захоронений. Пересчет проводится с учетом расчетной нормы на одно захоронение гроба с телом умершего - 2 кв.м, урны с прахом - 1 кв.м. 2. Размер санитарно-защитной зоны кладбищ городских поселений – 50 метров. 3. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в приложении В. |  |  |  |  |  |

## 2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области жилищного строительства

### 2.10.1 Показатели минимального уровня жилищной обеспеченности (метров квадратных на 1 человека).

Показатели жилищной обеспеченности принимаются в соответствии с таблицей 2.10.1.

Таблица 2.10.1

| Наименование показателя | 2017 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на человек | 25,9 | 28 | 35 |

### 2.10.2 Показатель максимального уровня территориальной доступности объектов местного значения в области жилищной обеспеченности.

Не устанавливается.

### 2.10.3 Максимальная высота и этажность проектируемых жилых зданий.

Этажность жилой застройки принимается с учетом Правил землепользования и застройки и проектами планировки территории для формирования планировочных акцентов, принимая во внимание технические возможности эксплуатационных, инженерных и пожарных служб поселения.

Проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения осуществляется с соблюдением СП 54.13330.2011.

В городских поселениях следует предусматривать жилые дома преимущественно усадебного типа. Застройка территорий малоэтажного жилищного строительства ведется с учетом СП 30-102-99. Проектирование, строительство и реконструкция отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства), ведется с соблюдением СП 55.13330.2011.

### 2.10.4 Удельные размеры площадок различного функционального назначения.

Удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на межмагистральной территории (в кварталах) многоквартирной застройки, следует принимать по таблице 2.10.2

| Площадки | Удельный размер территории, м2/чел. в подрайоне |  |  | Средний размер одной площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1Г | 1Д | 1В |  |  |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 10 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 80 | 40/10* |
| Для хозяйственных целей (в т.ч. размещения мусоросборников) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 | 20 |
| Для стоянки автомашин | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 (18)** | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| * В знаменателе – если шумовые характеристики на спортплощадках не создают превышения уровня шума в помещениях (при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса). ** В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Приведенные показатели относятся ко всей межмагистральной территории (кварталу) в целом, включая территорию отдельных участков, выделяемых под объекты капитального строительства. 2. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удалённого входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. 3. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м. 4. Детские игровые площадки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, разрабатываемым индивидуально или принимаемым по типовым альбомам. |  |  |  |  |  |

### 2.10.5 Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне жилой застройки усадебного типа.

Одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от одноквартирного жилого дома — 3 м с учетом требований п. 4.1.5 СП 30-102-99; от построек для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1 м.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

Расстояние от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке – не менее 10 м.

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м.

Расстояния между жилыми зданиями необходимо принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

2.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и инженерной инфраструктуры

### 2.11.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения.

Проектирование электрических сетей городских поселений распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электрические сети городского поселения, в том числе на электрические сети к отдельным объектам, находящимся на территории городского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности согласно таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1.

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление * |  |  |  |  |
|  | Объекты, не оборудованные стационарными электроплитами | кВт·ч / год на 1 чел. | 950 | Не нормируется |  |
|  | Объекты, оборудованные стационарными электроплитами | кВт·ч / год на 1 чел. | 1350 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки * |  |  |  |  |
|  | Объекты, не оборудованные стационарными электроплитами | ч/год | 4100 | Не нормируется |  |
|  | Объекты, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | ч/год | 4400 | Не нормируется |  |
| 3. | Электрические нагрузки * | кВт |  | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. Приведенный укрупненный показатель предусматривает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке принимать в соответствии с СП 54.13330.2011. 3. (*) расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 4. В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются охранные зоны. Охранной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Размеры охранных зон принимаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  |  |

Трансформаторные подстанции напряжением 10 кВ и ниже допускается встраивать в жилые и общественные здания (в том случае, когда по архитектурно-планировочным или технико-экономическим соображениям строительство отдельно стоящих подстанций нецелесообразно) при соблюдении следующих условий:

трансформаторные подстанции отделены от остальных помещений здания противопожарными стенами и перекрытиями;

уровень звукового давления ограничен в соответствии с действующими нормами;

уровень ЭМП принимается в соответствии с предельно допустимым.

Трансформаторные подстанции, встраиваемые в жилые здания, должны иметь самостоятельные фундаменты, стены и перекрытия. Граничащие с ними помещения должны быть нежилыми

### 2.11.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения.

Систему теплоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.

Размещение централизованных источников теплоснабжения предусматривается, как правило, в производственных (промышленных и коммунальных) зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.

Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В городских поселениях (прежде всего при одно-, двухэтажной застройке) возможно как централизованное, так и автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов при условии соблюдения экологических требований. При децентрализованном теплоснабжении применяются автономные генераторы тепла различных конструкций, работающие на местных видах топлива.

Размещение встроенных газовых котельных в общественных зданиях должно проводиться в соответствии с СП 89.13330.2012, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01 при учете требований взрывопожаробезопасности, обеспечения нормативов воздухообмена котельной (включая аварийную вентиляцию) и использовании оборудования, функционирующего в автоматическом режиме без обслуживающего персонала.

При проектировании газораспределительных систем следует руководствоваться техническими условиями на присоединение объекта газового хозяйства к источникам газораспределения, выдаваемых владельцем газовых сетей, и наличия согласования с организацией - разработчиком схемы газоснабжения объекта.

Норма потребления газа определяется по таблице 2.11.2.

Таблица 2.11.2.

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизо-ванного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабже-нии от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел | 300 | Не нормируется |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел | 180 | Не нормируется |  |
| 4. | Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | Не установлен | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. (*) для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 2. (**) нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3). 3. (***) удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003. 4. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны объектов газоснабжения. Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». |  |  |  |  |  |

### 2.11.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения.

Систему водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоснабжения устанавливаются в соответствии с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района, либо устанавливается в соответствии с таблицей А.2 «Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

### 2.11.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения.

При проектировании систем водоотведения удельное среднесуточное (за год) водоотведение должно приниматься по таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4.

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализа-ция, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 98 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализа-ция, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 85 | Не нормируется |  |
| Примечания: 1. (*) для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. |  |  |  |  |  |

Размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояния от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице 2.11.4.1.

Таблица 2.11.4.1.

| Объект | Размер участка, м x м | Расстояние до жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения поверхностных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Внутриквартальная канализационная насосная станция производитель-ностью до 50,0 куб.м/сутки | 10 x 10 | 20 |

### 2.11.5. Расстояние от инженерных сетей.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 2.11.5.1. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 2.11.5.1.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | до 1 кВ наружного освещения | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 (см. прим. 2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникацион-ные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Примечание: 1. (*) Относится к расстояниям только от силовых кабелей. 2. Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ и IД расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей тепловых сетей) при строительстве с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету. 3. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований. 4. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода. 5. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. 6. Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м, для остальных водонесущих сетей - 8 м; расстояние от обделок до кабелей принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м. 7. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений - 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами промышленного и коммунально-складского назначения

Объекты, имеющие промышленное и коммунально-складское значение, объекты сельскохозяйственного назначения для городских поселений объединены в производственную зону.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий, сельскохозяйственных и агропромышленных комплексов, коммунально-складских объектов и обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми кварталами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения

Производственную зону городского поселения следует располагать по возможности с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности.

При организации производственной зоны объекты и сооружения желательно концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий назначаются согласно нормативными показателями таблицы 2.12.

Таблица 2.12

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства лесопильные, класс IV | 100 |
| 2 | Деревообрабатывающее производство, класс III | 300 |
| 3 | Промышленные объекты и производства (мясоперераба-тывающие, консервные, рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения), класс III | 300 |
| 4 | Промышленные объекты и производства (хлебопекарные, молочные и маслобойные, производства, класс IV | 100 |
| 5 | Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработ-ке мяса до 5 тонн в сутки без копчения; молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по произ-водству кондитерских изделий до 0,5 т/сутки, класс V | 50 |
| 6 | Фермы крупного рогатого скота более 100 и менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие, овце-водческие на 5-30 тыс.голов, птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн.бройлеров зверофермы, класс III | 300 |
| 7 | Тепличные и парниковые хозяйства, хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов, класс IV | 100 |
| 8 | Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов, класс V | 50 |
| 9 | Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарст-венных, промышленных и хозяйственных товаров, класс V | 50 |
| 10 | Котельные, ТЭЦ, класс III* | 300 |
| 11 | Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом, мойка автомобилей с количеством постов от 2 до5, класс IV | 100 |
| 12 | Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы), класс V | 50 |
| 13 | Площадка временного складирования ТБО мусороперегрузочные станции, класс IV | 500 |
| 14 | Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1-2 классов опасности, Скотомогильники с захоронением в ямах, класс I | 1000 |
| Примечания: (*) Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. |  |  |

## 2.13. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки

## документов территориального планирования, документации по планировке территорий - область обеспечения  благоприятных

## условий жизнедеятельности населения, категории маломобильных, инвалидов и пожилых людей

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, рекреационных зонах, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями. В том числе на территории объектов социальной защиты населения недопустима надземная прокладка инженерных коммуникаций, препятствующих осуществлению безопасной жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Основополагающий блок документов:

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам";

СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";

СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов".

Требования и рекомендации документов направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

Благоприятные условия жизнедеятельности маломобильных групп населения МГН - это система:

1) Требования к земельным участкам и путям движения.

Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

При этом следует делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей части, которые обеспечат безопасное движение людей и автомобильного транспорта

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,01,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м.

Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается.

2) Входы в здания.

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием

Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.

Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками.

Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.

Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.

Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,51,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,12,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса.

Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается.

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м

3) Автостоянки для инвалидов.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

4) Благоустройство территории и места отдыха.

На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

# РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для городских поселений Усть-Вымского района Республики Коми установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий городских поселений, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения городского поселения.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городских поселений Усть-Вымского района Республики Коми представлены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Объекты местного значения в области транспорта | Расчетные показатели приняты согласно «Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми» (РНГП РК), местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Микунь» Усть-Вымского района (МНГП). |
| 2.2 | Объекты местного значения в области физической культурой и спортом | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области физической культуры и спорта приняты согласно Приложению 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК, Приказа Минспорта России от 25.05.2016 N 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций». |
| 2.3 | Объекты местного значения в области образования | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов дошкольного образования приняты согласно Приложению 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК, Приложению Методических рекомендаций, утвержденных Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-15/02вн о методических рекомендациях по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования». |
| 2.4 | Объекты местного значения в области здравоохранения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов здравоохранения приняты согласно Приложению 4 «Нормы расчета объектов обслуживания и размеры их земельных участков» РНГП РК, Приказа Минздрава России от 08.06.2016 N 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения». |
| 2.5 | Объекты местного значения в области культуры и социального обеспечения | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области культуры и социального обеспечения приняты согласно РНГП РК, Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры. |
| 2.6 | Объекты местного значения в области рекреации | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области рекреации приняты согласно РНГП РК, МНГП. |
| 2.7 | Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий приняты согласно РНГП РК, письма Главного Управления МЧС России по Республике Коми от 03.06.2014 № 100/2-1-13. |
| 2.8 | Объекты местного значения в области утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов в области утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов приняты согласно РНГП РК. |
| 2.9 | Объекты местного значения в области захоронений | Расчетные показатели в области захоронений приняты согласно МНГП РК, МНГП. |
| 2.10 | Объекты местного значения в области жилищного строительства | Показатели жилищной обеспеченности приняты согласно таблице 2.1 МНГП. Удельные размеры площадок различного функционального назначения приняты согласно п.8.3.14 таблице 8.3 РНГП РК. |
| 2.11 | Объекты местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры |  |
| 2.11.1 | Электроснабжение | Расчетные показатели по электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне приложения Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Использование максимума электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011. Электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94. |
| 2.11.2 | Тепло и газоснабжение | По показателям №№ 1, 2, 3, 4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». |
| 2.11.3 | Водоснабжение | Расчетные показатели приняты согласно пункта 2.7.3 МНГП. |
| 2.11.4 | Водоотведение | Расчетные показатели №№1,2,3 приняты по объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 2.12 | Объекты промышленного и коммунально-складского назначения | Размеры санитарно-защитных зон предприятий сельского хозяйства и объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение приняты в соответствии с «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». |
| 2.13 | Объекты местного значения в области обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, категории маломобильных, инвалидов и пожилых людей | Расчетные показатели приняты согласно РНГП РК, СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов». |

# РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Нормативы градостроительного проектирования городских поселений Усть-Вымского района Республики Коми – документ, разработанный в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Коми, Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования муниципального района действуют на территории всех городских поселений Усть-Вымского района Республики Коми.

Нормативы подлежат применению:

-	органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

- разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-ности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

При изменении федерального и регионального законодательства в сфере градостроительства в местные нормативы вносятся соответствующие изменения.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

## Приложение А

Перечень нормативных правовых актов

и иных документов, использованных при подготовке

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Микунь»

Кодексы и Федеральные законы

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах».

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире».

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 21.12.1998 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 8.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации, постановления и приказы федеральных министерств

Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 N 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 N 315 «Об утверждении «Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 N 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2010 N 2 «Об утверждении Положения о порядке согласования с федеральным органом охраны объектов культурного наследия проектов генеральных планов поселений и городских округов, проектов документации по планировке территории, разрабатываемых для исторических поселений, а также градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09. 2010 N 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р «О Социальных нормах и нормативах».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р «О Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

Приказ Министерства культуры СССР от 13.05.1986 N 203 «Об утверждении инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Приказ МЧС России от 28.02.2003 N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

Приказ МЧС России от 30.12.2005 N 1027 «О дополнительных мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы».

Приказ МЧС РФ N 422, Мининформсвязи РФ N 90, Минкультуры РФ N 376 от 25.07.2006 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Приказ МЧС России от 16.03.2007 N 141 «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности».

Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 N 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции».

Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 N 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».

Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 N 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов».

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.04.2013 N 169 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке схем территориального планирования субъектов Российской Федерации».

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

ГОСТы

ГОСТ 12.1.033 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения.

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с Изменениями № 1, 2).

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78* Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация.

ГОСТ 22.0.02–94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ 22.0.03–97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ 22.0.05–97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ 22.0.06–95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий.

ГОСТ 22.0.07–95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ 30774-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт опасности отходов. Основные требования.

ГОСТ 22283-2014 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.

ГОСТ Р 23.0.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 23.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (с изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 Постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 N 148-ст).

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг.

ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования.

ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения (с Изменением N 1).

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог.

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности. Основные требования.

СНиПы

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна.

СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах.

СНиП Инструкция по проектированию крышных котельных (дополнение к СНиП II-35-76 Котельные установки и СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение).

Своды правил

СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

СП 106.13330.2012 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей.

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

СП 121.13330.2012 Аэродромы.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СП 155.13130.2014 Требования пожарной безопасности. Склады нефти и нефтепродуктов.

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий.

СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий.

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 31-103-99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.

СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы.

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов.

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.

СП 46.13330.2012 Мосты и трубы.

СП 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СП 51.13330.2011 Защита от шума.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны.

СП 99.13330.2012 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях.

Санитарные нормы и правила, санитарные нормы

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

РДС, МДС, СН

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

МДС 15-1.99 Методические рекомендации по разработке Порядка участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов и иных поселений.

МДС 15-2.99 Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

Иные нормативные и методические документы

ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства.

ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам.

ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

ОСН АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

ТК Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды (введены в действие распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ОС-468-р).

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства российской федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования от 04.05.2016 N АК-15/02вн.

Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения от 08.06.2016  N 358.

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности от 05.05.2016 N 219.

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций от 25.05.2016 N 586.

Методические рекомендации субъектам российской федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры от 27.07.2016  N Р-948.

Законы Республики Коми, постановления и распоряжения Правительства Республики Коми

Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 г. № 45 в редакции постановления Правительства Республики Коми от 10.10.2016 г.).

Закон Республики Коми от 19.10.1999 N 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Закон Республики Коми от 14.05.2005 N 42-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми».

Постановление Правительства Республики Коми от 10.09.2007 N 209 «О Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения».

Постановление Правительства Республики Коми от 29.04.2009 N 102 «О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Постановление Правительства Республики Коми от 10.07.2014 N 275 «О режиме использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях».

Постановление Правительства Республики Коми от 18.03.2016 N 133 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми»

Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.11.2009 N 438-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 14.07.2011 N 270-р «Об утверждении Перечня объектов экономики, организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Республики Коми и подверженных угрозе лесных пожаров».

Распоряжение Правительства РК от 27.05.2013 N 194-р «О комплексе работ, направленных на совершенствование системы стратегического планирования в Республике Коми».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.05.2013 N 198-р  «Об утверждении перечней населенных пунктов в Республике Коми, подверженных угрозе лесных пожаров, затопления, на территории которых действуют потенциально опасные объекты».

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.10.2014 N 356-р «Об утверждении Перечня населенных пунктов и объектов экономики, участков нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников, подверженных угрозе подтопления».

Лесной план Республики Коми (утвержден Распоряжением главы Республики Коми от 05.08.2011 N 246-р).

## Приложение Б

Термины и определения

Водоохранная зона - территория, прилегающая к акваториям, на которой устанавливается специальный режим для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод.

Вредное воздействие (на человека) - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Генеральный план - документ территориального планирования городского округа, городского поселения, сельского поселения.

Городской населенный пункт - населенный пункт, который исходя из численности населения, степени благоустройства, характера занятий большинства его жителей отнесен в установленном законодательством порядке к категории городов республиканского, районного значения или поселков городского типа.

Городской (общегородской) центр - репрезентативная часть города, где сосредоточены общественные, административные, культурные объекты и сооружения общегородского, внегородского и государственного значения.

Граница населенных пунктов - внешняя граница земель населенного пункта, которая отделяет их от иных категорий земель. Установление границ земель населенного пункта проводится на основании утвержденной градостроительной и землеустроительной документации по границам земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам. Проект границ населенного пункта относится к градостроительной документации. Утверждение и изменение границ городских, сельских поселений осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная документация по планировке территории (документы градостроительного проектирования) - документация, содержащая характеристики и параметры планируемого развития территории: документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градообразующее предприятие - предприятие, определяющее хозяйствен-ный профиль города, его величину и обеспечивающее трудовую занятость населения.

Жилая территория квартала (микрорайона) - площадь застройки жилых зданий, озелененные дворы для отдыха и игр детей, хозяйственные дворы, автомобильные стоянки и проезды.

Жилой район - часть территории города, состоящая из группы микрорайонов. Обслуживается комплексом культурно-бытовых организаций и объектов обслуживания населения периодического пользования.

Зеленая зона - территория за пределами городской черты, занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являющаяся местом отдыха населения.

Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, месторасположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации.

Источники негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (источники загрязнения) - объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) и/или предельно допустимые уровни (ПДУ) и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Квартал - единица планировочного членения всех зон застройки населенного пункта, выделяемая в границах красных линий улицами или транспортными проездами. Небольшой по величине (8 - 10 га) квартал жилой зоны обычно не обладает полным комплексом объектов повседневного обслуживания.

Кемпинг - оборудованный летний лагерь для автотуристов с местами для установки палаток или легкими домиками, местами для стоянки автомобилей (на общей стоянке или непосредственно у жилья) и туалетами. Функционирование кемпинга основано на самообслуживании.

Коммунальные гостиницы - средства размещения гостиничного типа и приравненные к ним организации жилищно-коммунального хозяйства, предназначенные для временного проживания.

Красная линия - граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских населенных пунктах. Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Лесопарк - благоустроенная лесная территория, предназначенная для отдыха населения.

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при необходимости размещения зданий и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка.

Межмагистральная территория (ММТ) - территория, выделяемая в системе застройки населенного пункта транспортными магистралями в границах красных линий. В зависимости от конкретных условий может члениться на кварталы или решаться в виде крупного территориального массива. Площадь ММТ, в зависимости от характера и времени застройки, - 50 - 1000 га.

Микрорайон - основная единица функциональной структуры жилой зоны. Включает жилые дома и близкорасположенные культурно-бытовые организации и объекты обслуживания населения, обеспечивающие уровень повседневного обслуживания.

Населенный пункт - административно-территориальная единица, имеющая сосредоточенную застройку в пределах установленной черты (границы) и служащая постоянным местом проживания населения. Населенные образования, имеющие временное значение и непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного назначения, а также отдельно расположенные жилые дома постоянного проживания граждан на железнодорожных станциях, перегонах, разъездах, в лесничествах и так далее не являются самостоятельными населенными пунктами и подлежат приписке к ближайшим населенным пунктам или к их составным частям в порядке, установленном законом Республики Коми.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны и которые полностью или частично изымаются из хозяйственного использования: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, особо охраняемая зона и другие категории особо охраняемых природных территорий. ООПТ включают участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, непосредственно прилегающая к территории памятника, которая предназначена для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Поселение (городское или сельское) - вид муниципального образования, установленный в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и состоящий из одного или нескольких населенных пунктов, объединенных общей территорией, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Промышленный узел - группа предприятий с общими объектами вспомога-тельных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций, единой системой бытового и других видов обслуживания. Может размещаться самостоятельно или в составе промышленной зоны как ее структурная часть.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Сельский населенный пункт - населенный пункт, не отнесенный к категории городских населенных пунктов. Сельскими населенными пунктами в Республике Коми являются поселки сельского типа, села, деревни.

Стоянка временного хранения легковых автомобилей (гостевая) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для кратковременной стоянки (не более 8 часов) автомобилей.

Стоянка постоянного хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные как для кратковременной стоянки (не более 8 часов), так и для длительного хранения (более 8 часов) автомобилей.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Территория памятника историко-культурного наследия - территория, непосредственно примыкающая к памятнику и составляющая вместе с ним исторически сформировавшееся целое.

Туристские гостиницы - средства размещения гостиничного типа и приравненные к ним организации для организованного размещения туристов.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Уровень озелененности территории:

городских и сельских населенных пунктов - общая площадь объектов озеленения (зеленых насаждений), отнесенная ко всей городской или сельской территории;

предприятий, учреждений, организаций - общая площадь объектов озеленения (зеленых насаждений), отнесенная ко всей территории предприятия, учреждения, организации.

Экологический каркас - совокупность естественных природных комплексов и зеленых насаждений различного вида, формирующая благоприятное с точки зрения условий для жизнедеятельности человека окружение застроенных территорий в системе градостроительного освоения территории. Экологический каркас образуется за счет лесных массивов разных категорий, особо охраняемых природных территорий, лесозащитных полос, охранных зон водоемов, защитных зон производственных и инженерных сооружений и т.п.

Экологический каркас населенного пункта - сохранившиеся от застройки естественные природные комплексы (пойменные земли, луга, крутые склоны с естественной растительностью, овражно-балочные системы, озера, болота, малые реки, городские леса, рощи и т.п.), а также искусственно созданные зеленые насаждения (лесополосы, сады, парки, скверы, бульвары, газоны и т.п.), объединенные в единую систему или представляющие собой изолированные участки.

## Приложение В

Нормы расчета стоянок для временного хранения

легковых автомобилей

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Административно-управленческие учреждения | 100 служащих | 20 - 35 |
| Объекты коммерческо-деловой и финансовой сфер | 100 служащих | 20 - 35 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | 100 сотрудников | 10 - 25 |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | 100 сотрудников | 10 - 15 |
| Рынки | 100 торговых мест | 40 - 50 |
| Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 10 - 15 |
| Театры, цирки, концертные залы; кинотеатры общегородского значения | 100 мест | 15 - 20 |
| Музеи, выставки | 100 посетителей | 10 - 12 |
| Гостиницы высшей категории | 100 мест | 12 - 20 |
| Прочие гостиницы | 100 мест | 8 - 10 |
| Больницы | 100 коек | 4 - 6 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 2 - 3 |
| Спортивные сооружения с трибунами более 500 зрителей | 100 мест | 4 - 10 |
| Вокзалы всех типов транспорта | 100 пассажиров, в "час пик" | 10 - 15 |
| Городские парки | 100 посетителей | 5 - 7 |
| Пляжи | 100 посетителей | 15 - 20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 посетителей | 7 - 10 |
| Базы отдыха | 100 посетителей | 10 - 15 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 посетителей | 10 - 15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 |
| Мотели и кемпинги |  | по расчетной вмести-мости |
| Предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания в зонах рекреационного назначения | 100 мест | 7 - 10 |

___________________________